From: Pavel Schacherl <schacherl@edikt.cz>
Sent: Wednesday, July 17, 2024 8:45 PM
To: Šperka Jaroslav (ÚMČ Praha 3) <Sperka.Jaroslav@praha3.cz>; Truhlář Jaroslav (ÚMČ Praha 3) <Truhlar.Jaroslav@praha3.cz>
Cc: Tomáš Nedoma <nedoma@edikt.cz>

Subject: RE: Onříčkova 35,37
Importance: High

Vážený pane Šperka,

předem se omlouvám za pozdní zaslání reakce na viz příloha. Předpokládal jsem, že kolegové Vám vyjádření již zaslali.

Všechny vady uvedené v posudku byly v minulosti řešeny v rámci reklamačního řízení. Některé i opakovaně.

Co se týče zatékání do sklepní části výsledek reklamačního řízení byl shodný s vypracovaným posudkem . Tedy v rozsahu našich prací bylo pouze řešení izolací na garážích ze strany vnitrobloku.
Strana do ulice Ondříčkova byla pouze zateplena a izolace řešeny nebyly.

Při zakládání sadových úprav jsme na objekt stropu narazili ale bylo řešeno pouze vhodnost založení rostlin s ohledem na malou vrstvu zeminy.

Názor: Ano, při kontrole původního stavebního projektu jsem také nenašel řešení izolací objektu stropu od ulice Ondříčkova. Jedná se tedy o chybu projektu, navíc v době výstavby neřešenou. Tudíž si myslím, že je to nyní právní otázka směrem k investorovi, tedy k Městské části Praha 3

Zatékání do konstrukce přístřešků bylo řešeno opakovaně. V žádném z případů nabyla zjištěna vada na střešních pláštích. Opakovaně byla kritická místa přetmelena. Závěr byl zhodnocen tak, že důvodem zatékání je nedostatečný průměr odtoků (chrličů). Vlivem jejich nedostatečné kapacity a nečistot pravděpodobně dochází při intenzivních srážkách k nastoupání srážkové vody až pod atikové plechy a pod nimi se voda dostává do skladby. Jelikož se jedná o opláštěnou ocelovou příhradovou konstrukci (dutý prostor) voda odtéká pomocí otvorů ve spodní části opláštění přístřešku (přívodový kabel k osvětlení).

Názor: lze souhlasit s nedostatečně velkým otvorem pro odtok srážkové vody, tudíž je to vlastně opět chyba projektu. Navíc je  možné nekvalitní provedení detailu  napojení  živičné krytiny na atiku.

Při reklamačním řešení osvětlení které již bylo několikrát měněné, bylo konstatováno, že byl projekčně nevhodně zvolen typ osvětlení.

Ze strany zhotovitele byl vznesen návrh řešení výše uvedených vad (zatékání do přístřešků a osvětlení) v podobě zvětšení kapacity odtoků a následné výměny osvětlení za jiný systém (např. automatický led systém).

Názor: pokud zatéká do stropní konstrukce, tak se voda vždy, po přípojném kabelu dostane do osvětlení (mimo osvětlení určené do bazénu ). Primárně je tedy nutné řešit zatékání!

Jelikož se z pohledu zhotovitele jedná o chybu projektu, o čemž byl zástupce investora již informován, považujeme tyto body reklamačního řízení za neopodstatněné.

Vážený pane předsedo,

přeposílám Vám vyjádření zástupce zhotovitele k reklamovaným závadám – viz. text níže.

Zhotovitel nám reklamované závady neuznal.

Z tohoto důvodu je nutné, aby Váš správce objektu závady odstranil a zbytečně nedocházelo k dalším škodám.

S pozdravem

Jaroslav Šperka

Městská část Praha 3

Odbor technické správy majetku a investic

Oddělení investic bytových a nebytových prostor

pracoviště: Lipanská 11, Praha 3, kancelář č. 210

+420 222 116 215

sperka.jaroslav@praha3.cz

www.praha3.cz