##### Plán běžných nákladů a investic na rok 2025 pro dům

##### Ondříčkova 385-391, Praha 3

V Praze dne 13.11.2024

Společnost Vaše domy, s.r.o. si Vám dovoluje předložit dokument „Plán běžných nákladů a investic na rok 2025 pro dům Ondříčkova 385-391, Praha 3“.

Tento náš návrh by vám měl posloužit pro plánování běžných nákladů vynaložených na opravy, údržbu a kontroly v příštím roce a pro plánování investic do domu v dalším období.

Plán údržby obsahuje pravidelné výdaje na kontroly technologií a běžnou údržbu domu. 
Při stanovení nákladů vycházíme z nákladů v minulém období upravených na základě zkušeností s údržbou domu a aktuálními cenami služeb a materiálu.

Za investice považujeme mimořádné výdaje na obnovu anebo vybudování ucelených součástí domu (např., kotelny, výtahů, fasády, střechy). Do investic zahrnujeme rovněž návrhy na pořízení technologií, které zvyšují komfort nebo bezpečnost bytových domů jako jsou vstupní a kamerové systémy, společná televizní anténa apod. Plán investic je sestaven na základě našich znalostí a předpokladů potřebných investic do vašeho domu. Berte ho prosím jako návrh k diskusi o budoucích investicích a případně také jako podklad pro plánování čerpání finančních prostředků na jejich uskutečnění.

V kapitole Technické hodnocení domu uvádíme nejdůležitější závady a investice a rovněž subjektivně hodnotíme stav domu.

Součástí zprávy je rovněž posouzení smluvních dodavatelů běžných služeb. Jedná se o dodávky služeb jako je úklid domu, servis technologií, tak i odběr médií. Technici hodnotí, zda rozsah služeb odpovídá potřebám domu, zda jsou náklady přiměřené rozsahu a zda jsou dodavatelé spolehliví. V případě zjištění problémů, navrhují změnu dodavatele nebo rozsahu služeb.

S pozdravem,

Pavel Macháček

technik

# Technická prohlídka domu

Technik provádí zevrubnou prohlídku domu, při které se snaží identifikovat zjevné závady. 
Do tabulky rovněž připojí ostatní, dříve identifikované a neodstraněné závady. Ve zprávě jsou uvedeny i závady, jejichž odstranění jej již naplánováno, jsou odstraňovány nebo nebudou odstraněny z rozhodnutí klienta. Drobné závady jsou odstraňovány v rámci běžné údržby domu, náročnější opravy ať už rozsahem, nebo cenou jsou začleněny do navrhovaných investic.

| Číslo závady | Umístění | Popis závady | Návrh řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fasáda domů | Nedostatečná dimenze odtoků dešťové vody na zastřešení vchodů Nedostatečný sklon plochy | Zvětšit průměr odtoků Oprava v celé ploše |
| 2 | Suterén | 385 V bývalé kotelně vlhkost stropu a zdí směrem k ulici 391 Nevyužité a zašlé místnosti prádelny, mandlu a další. | 385 Oprava hydroizolace před domem 391 Vystěhování nepotřebných věcí, oprava podlah, výmalba, pronájem |
| 3 | Společné prostory | Od 2NP oprýskaná výmalba Zničené schody a podlahy | Vymalovat Pokládka nové krytiny |

# Návrh investic

V následující tabulce uvádíme návrh investic pro budoucí období. Při návrhu investic vycházíme z našich informací o stavu domu, požadavků legislativy a současných trendů. Na základě našich zkušeností z realizací, nejčastěji u jiných našich klientů, uvádíme odhad finančních nákladů. U položek, 
u kterých neznáme rozsah nebo způsob provedení odhad ceny neuvádíme. Výběr investic, zajištění a plánování finančních prostředků je plně v kompetenci společenství, družstev a soukromých vlastníků bytových domů.

| č | Popis | Zdůvodnění | Odhad nákladů [tis. Kč] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zvětšit průměr odtoků Oprava v celé ploše | Zamezení kumulace vody a nepořádku Zlepšení odtokových poměrů | 5/ks 30/vstup |
| 2 | 385 Oprava hydroizolace před domem 391 Vystěhování nepotřebných věcí, oprava podlah, výmalba, pronájem | Zamezení degradace konstrukce domu Zlepšení stavu interiéru | 200 150 |
| 3 | Vymalovat Pokládka nové krytiny | Zlepšení stavu interiéru, Bezpečnost pohybu osob | 150-450, dle rozsahu PVC 1400 |
| 4 | Výměna klíčového systému | Zajištění bezpečnosti obyvatel a zjednodušení obsluhy domu | Cca 50 |

Předběžně – Stav fondu oprav

| Popis | Datum | Zůstatek [tis. Kč] | Přírůstek aktuální [tis. Kč/měs.] |
| --- | --- | --- | --- |
| Fond oprav | 31.10.2024 | 1567 | 150 |

# Plán běžných nákladů

V tabulkách uvádíme odděleně odhadované náklady na revize a kontroly, které by měly odpovídat současným cenám a předpokládané náklady na údržbu domu a pozemku.

Revize a kontroly

| Položka | Popis | Odhad nákl. [tis. Kč] |
| --- | --- | --- |
| Plynové zařízení | Revize, kontrola od HUP po byty | 25 |
| Záchytný systém | Pravidelná roční kontrola | 4 |
| Výtahy | Pravidelná kontrola výtahů servisní firmou | 37 |
| Požární zabezpečení | Kontrola požárního zabezpečení (hydranty, hasicí přístroje, prohlídky, NO atd.) a odstranění závad | 15 |
| Revize elektro | Pravidelná revize | 15 |
| Celkem |  | 96 |

Údržba domu a pozemku

| Položka | Popis | Odhad nákl. [tis. Kč] |
| --- | --- | --- |
| Údržba osvětlení | Výměna vadných zdrojů a opravy svítidel | 3 |
| Údržba zeleně | Likvidace plevele u stavby domů | 3 |
| Drobná údržba | Např. údržba omítek, zavírání dveří, elektroinstalací, střechy, vodoinstalací | 20 |
| Celkem |  | 26 |

# Technické hodnocení domu

Dům jsme do správy převzali k 1.1.2023. Dům je po stavební rekonstrukci, kterou zajišťoval předchozí majitel – Praha 3. Při této rekonstrukci byl dům zateplen a provedena úprava balkonů. Některé práce však nebyly provedeny kvalitně. SVJ reklamuje u Prahy 3 dílčí části provedených prací. 
Na rekonstrukci obálky domu však nenavázala rekonstrukce vnitřních prostor.

V roce 2024 SVJ realizovalo generální rekonstrukci produktovodů, tedy byly vyměněny ležaté rozvody a stoupačky plynu, kanalizace, TUV a SV. Následně mohly být vyměněny i vodoměry. Od té doby nejsou havarijní výjezdy na prasklá potrubí. V období před rekonstrukcí nebylo výjimkou, že bylo 5 i více havárií za měsíc.

Doporučujeme investovat do opravy hydroizolace objektu od silnice v části bývalé kotelny. Oba domy by si nyní zasloužily investici do obnovy vnitřních prostor. Objekty v suterénu jsou nevyužité a svou vnitřní úpravou již za zenitem. Bude potřeba jejich úprava a tím následně i lepší využití.

V rámci úspory elektrické energie a materiálových nákladů jsou postupně osazovány LED zdroje místo klasických žárovek.

Námi navrhované investice pro příští rok mají přímý vztah ke zlepšení komfortu bydlení, bezpečnosti a celkovému zhodnocení objektu.

Pro všechny technologie v domě je zajištěn pravidelný servis.

Zákonem stanovené revize jsou prováděny v řádných termínech i kvalitě.

Technický stav domu odpovídá stáří domu, jeho užívání obyvateli a zanedbané vnitřní údržbě 
za dobu vlastnictví MČ Praha 3.

# Dodavatelé

Součástí hodnocení domu je i přezkum smluvních vztahů se stálými dodavateli médií a služeb. Cílem je poskytnout klientovi přehled stálých dodavatelů, zhodnotit, zda rozsah, kvalita a cena jejich dodávek odpovídá potřebám domu a srovnatelným dodavatelům. Posouzení provádí technici na základě znalosti předmětného domu, ale i na základě zkušeností z jiných domů a s jinými dodavateli.

| Předmět dodávky | Dodavatel | Hodnocení | Doporučení |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrická energie | PRE, a.s. Smlouva je na dobu neurčitou od 31.1.2023 | Spolehlivý dodavatel Cena silové elektřiny je od 1.9.2023 5148 Kč/MWh vč. DPH | Průběžně sledovat vývoj trhu, cena je v současné době vysoká |
| Teplo | Správa komunálního majetku Prahy 3, a.s. | Náklady jsou na „vlastní“ plynovou kotelnu vysoké. TUV i ÚT 1243 Kč/GJ, vč. DPH | Sledovat cenu plynu a tlačit na dodavatele tepla, cena je vysoká |
| Výtahy | Výtahy Pardubice, a.s. | Cena servisu 1520 Kč/výtah/měs je průměrná. | Spolehlivý dodavatel |
| Úklid | Surmachevskyy | Cena je průměrná, 3630 Kč/vchod | Hlásit nedostatky správci objektu |